- 天津市“工业互联网+危化安全生产”

- 试点建设验收指南

（试行）

1 适用范围

本指南适用于危险化学品生产、经营（带有储存设施）企业及取得危险化学品安全使用许可证的企业。其他化工企业、医药企业参照执行。

本指南用于指导天津市化工和危险化学品企业智能化管控平台的验收步骤、要求和验收结果评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》  GB 30871

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》  GB 50093

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》  GB/T50493

《智慧化工园区建设指南》  GB/T 39218

《危险化学品重大危险源辩识》  GB 18218

《工业互联网标识解析二级节点技术要求》  AII/001-2021

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号修改）

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）

《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12号）

《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78号）

《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》（工信部联信发〔2020〕157号）

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（工信部信管〔2020〕197号）

《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》（工信部联科〔2021〕291号）

《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）

《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）

《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》

《“工业互联网+危化安全生产”特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用指南（试行）》

《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南（试行）》

《“工业互联网+危化安全生产”人员定位系统建设应用指南（试行）》

应急管理部办公厅关于印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知（应急厅〔2022〕5号）

应急管理部危化一司《关于做好危险化学品企业双重预防机制数字化系统功能优化和数据质量提升工作的函》

工业互联网产业联盟《工业互联网平台白皮书2019》

工业互联网产业联盟《工业APP白皮书2020》

应急管理部危化一司关于印发《“工业互联网+危化安全生产”工艺生产报警优化管理系统建设应用指南（试行）》等5项指南的通知

应急管理部危化二司关于印发《油气储存企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知

《基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南》

3 术语、定义和缩略语

3.1 特殊作业

化学品生产单位设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑、设备、设施的安全可能造成危险的作业。

3.2 作业许可

作业许可是指在从事特殊作业之前，为保证作业安全，必须取得授权许可方可实施作业的一项制度，主要包括作业许可范围界定、申请、批准、取消、延期和关闭等。

3.3 智能巡检

智能巡检是指运用移动终端等智能设备，通过预制巡检任务、巡检路线、巡检清单等进行高效巡检的一种巡检方式。目的是通过信息化、智能化手段，对巡检过程中人员到位情况、检查项目等进行确认，并对巡检全过程进行有效辅助和管理。

3.4 巡检点

巡检点指通过数字化编码和标识的巡检位置的地理信息。

3.5 定位标签

定位标签作为被追踪、被定位的信号收发器佩戴于人身或安装在物品之上，以确定人员或物品所在位置。定位标签可具备报警求救等功能。

3.6 定位基站

定位基站与定位标签通信，通过有线网络或无线网络方式与人员定位系统进行数据通信，实现人员或物品的定位。

3.7 人员定位

通过定位基站、定位标签以及定位算法实现对于人员在时空上的感知。

3.8 安全风险分析对象

安全风险伴随的生产、储存设施、部位、场所、区域等。

3.9 安全风险分析单元

按照功能相对独立、便于日常管理等原则，进一步将安全风险分析对象划分出若干个相对独立、便于识别的单元。

3.10 数据接口

信息化系统开发数据共享的接口程序，其他的信息化系统可以调用接口实现数据获取并使用。

4 验收目标

以信息化促进企业数字化、智能化转型升级，推动操作控制智能化、风险预警精准化、危险作业无人化、运维辅助远程化，提升安全生产管理的可预测、可管控水平。强化企业快速感知、实时监测、超前预警、动态优化、智能决策、联动处置、系统评估、全局协同能力，实现提质增效、消患固本，打造企业工业互联网新基础设施，建设企业标识节点并与行业二级节点对接，为企业新发展注入新动能。

以全面实现化工企业安全生产全要素数字化管理为目标，加强天津市化工企业智能化管控平台建设质量及使用效果，规范平台验收步骤、内容和要求等环节的管理，推动企业建成实用、好用的安全生产信息化管理平台，切实落实企业安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。

5 验收要求

验收指南是结合国家标准、软件行业惯例所提出的对于软件系统质量的最低要求，所有交付的软件必须满足本指南的规定。

5.1 验收得分计算

本验收指南分为两大部分，每部分指标评分共计100分。

5.2 判定通过验收条件

企业整个信息化系统的验收标准满分为100分，实际得分为两大部分得分的平均分，验收指标综合打分结果大于80分，判定通过验收。

5.3 判定不予通过验收条件

系统软件存在以下情况之一的，判定不予通过验收。

1.平台软件不能执行正常功能或重要功能，或可能危及整个系统、网络、设备的安全；严重的影响系统要求或基本功能的实现。

2.平台软件严重地影响系统要求或基本功能的实现。

3.平台不能提供1个月及以上使用情况的数据记录。

4.平台不能按照要求将相关数据上传至所在地应急管理部门信息化平台。

6.验收程序

6.1 企业完成智能化管控平台建设在将相关数据接入天津市危险化学品安全生产风险监测预警系统前，应按照《企业智能化管控平台验收表》（附录A）逐项逐条自行组织验收并下达结论，未采纳的要说明理由或依据。

6.2 企业自行验收合格后，应将智能化管控平台建设方案、智能化管控平台试运行小结及验收意见等资料上报所在区应急管理部门，并提出核查验收申请。

6.3 区应急管理局接到验收申请后，应组织至少2名不同专业（仪表自动化、安全管理）的专家组成核查组，按照附录A逐项开展资料、现场核查，并填写《企业智能化管控平台验收核查表》（附录B），明确核查结论。未通过核查的应列出不符合项，提出整改建议并限期整改完毕。

6.4 区应急管理局确认企业智能化管控平台通过核查验收后，应在1个月内组织企业将相关实时感知数据、双重预防机制等相关数据接入天津市危险化学品安全风险监测预警系统，并督促企业持续规范运行。

7. 其他

企业完成智能化管控平台验收后，应及时修订发布相关管理制度、操作规程，对相关人员全面开展有针对性的培训，提升岗位人员操作技能水平，确保企业平台正常规范使用。

附  录  A

企业智能化管控平台验收表（第一部分）

| 项目 | 序号 | 验收内容 | 分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基本要求 | 1.1 | 系统采用本地化部署的，机房需具备防火墙、杀毒软件等网络、信息安全防护措施；需具备UPS设备持续供电达1个小时以上。（采用云部署的应当提供满足要求的证明文件） | 1 |  |  |
|  | 1.2 | 网络覆盖范围需满足使用要求，一般包括办公区域、生产区域、中控室区域、储存区域等需要使用信息化系统的部位（如果系统采用互联网部署需有4G/5G信号）。 | 0.5 |  |  |
|  | 1.3 | 企业网络与监管部门网络需建立稳定可靠的网络连接通道。 | 0.5 |  |  |
|  | 1.4 | 系统数据备份与恢复措施有效，能够确保数据的可恢复性和可靠性，防止数据丢失。 | 0.5 |  |  |
|  | 1.5 | 企业信息化系统应能长期、稳定运行，企业自主运维的需有专职人员；第三方运维的需有长期运维协议。 | 0.5 |  |  |
|  | 1.6 | 系统应采用主流、开放的平台，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求，支撑企业安全风险管控的信息化数字化应用需求，并能够按照数据对接标准将数据上传政府端平台。 | 1 |  |  |
| 2.安全管理基础信息 | 2.1 | 企业的安全管理基础信息包括但不限于以下内容：安全生产许可相关证照和有关报告信息、生产过程基础信息、设备设施基础信息、企业人员基础信息、第三方人员基础信息管理等。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.2 | 企业应保障安全管理基础信息完整、并及时更新。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.3 | 实现危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证、安全生产标准化证书、安全评价报告、安全“三同时”等相关材料按统一格式录入信息和定期更新。支持相关证照到期自动提醒、安全材料关键信息缺失自动核验，以及与园区平台互通。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.4 | 建立生产过程基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于危险工艺名称、反应类型、涉及的危险化学品MSDS、重大危险源、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点监控工艺参数指标、现有安全控制手段、开停车信息等。支持与危险化学品登记信息管理系统、化学品安全信息检索系统数据对接，以及与园区平台互通。 | 1 |  |  |
|  | 2.5 | 建立特种设备和安全设施电子档案及线上管理流程，包括但不限于特种设备清单及定期检测记录、登记注册表、安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、安全仪表联锁清单等。支持安全阀临期校验、爆破片临期更换等提醒。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.6 | 建立企业人员基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于主要负责人、分管安全负责人、企业在册从业人数、专职安全人员人数、注册安全工程师人数、姓名及证号、特种作业人数、值班值守等，支持相关人员从业证书、安全培训临期提示。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.7 | 建立企业第三方人员基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于承包商、供应商、临时访客等第三方外来人员；具备作业人员证书、外来人员证书管理等功能。支持与特殊作业模块、人员定位模块功能联动。 | 0.5 |  |  |
| 3.重大危险源安全管理 | 3.1 | 值班人员等能够熟练使用系统，有实时报警，能第一时间进行处理。 | 1 |  |  |
|  | 3.2 | 系统应具备查询报警记录、处置记录功能。对于系统历史记录进行留底保存。 | 0.5 |  |  |
|  | 3.3 | 系统应实现重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追溯。支持企业的安全管理机构对包保责任人履职情况进行在线考核，定期自动生成考核报告。 | 1 |  |  |
|  | 3.4 | 系统应对紧急切断阀、消防泵、安全仪表系统等安全设施状态实时监控，应汇聚现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，支持信息查询、历史数据查询、多维度对比、统计分析，实现报警监控、报警管理、运行监控、报警处置、报警分析、实时（短信）通知、设备管理、预警管理等功能。 | 1 |  |  |
|  | 3.5 | 系统应汇聚企业内视频监控画面信息，实现重点场所（如中控室）、关键部位（如重大危险源现场）的监控视频智能分析，支持对火灾、烟雾、人员违章（中控室脱岗）等进行全方位的识别和预警。 | 1 |  |  |
|  | 3.6 | 基于风险预警模型，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示、预警信息及时有效处置和闭环管理，支持消警后上报处置结果、原因分析及整改措施。 | 1 |  |  |
|  | 3.7 | 支持上传重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据。 | 0.5 |  |  |
| 4.双重预防机制 | 4.1 | 企业应根据《危险化学品企业双重预防机制数字化建设数据交换规范》开发或改造双重预防机制信息化系统，包含电脑管理端和移动APP端。 | 0.5 |  |  |
|  | 4.2 | 电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。 | 1 |  |  |
|  | 4.3 | 隐患排查任务配置。系统根据风险分级管控及隐患排查清单自动生成隐患排查任务，企业可以按照不同层级、不同岗位、不同周期对排查任务进行配置，系统将配置好的任务推送至相关岗位及负责人。 | 1 |  |  |
|  | 4.4 | 系统具备隐患排查过程记录功能。系统对各岗位根据隐患排查任务开展隐患排查的情况进行记录，可实时查看任务完成情况（已排查/未排查/超期未排查）。对已完成的任务，应记录排查周期、排查时间、排查人、排查结果的。 | 1 |  |  |
|  | 4.5 | 系统具备隐患管理功能。系统应实现对企业隐患的统一管理（包括企业自查、外部专家检查和监管部门监督检查等发现的隐患），隐患清单内容至少包括隐患排查日期、隐患排查实施部门、隐患排查人员、隐患名称、隐患内容、隐患地点、隐患等级、隐患类型、判定依据、原因分析、整改期限要求、整改责任单位、整改责任人、整改资金及来源、整改落实情况、整改完成日期、评估验收单位、评估验收人员等。 | 1 |  |  |
|  | 4.6 | 系统应支持对隐患的新增、修改、删除、模板下载、导入、导出、治理信息填写等功能，企业可以通过系统对隐患排查治理情况进行跟踪监督。 | 1 |  |  |
|  | 4.7 | 日常巡检。系统应实现巡检人员录入关键运行参数的功能，系统可自动生成巡检记录表。 | 1 |  |  |
|  | 4.8 | 预警推送。系统对超期未排查的隐患排查任务和超期未整改隐患，可通过APP、短信、即时通讯软件等多种方式向相关责任人自动推送预警信息，提醒及时处置。 | 1 |  |  |
|  | 4.9 | 系统应具备隐患治理情况、隐患排查任务完成情况的统计功能，支持按部门、等级、责任单位等不同维度进行统计分析。 | 1 |  |  |
|  | 4.10 | 隐患排查。系统应具备排查任务接收、超期未排查任务提醒的功能。企业员工通过移动端在现场扫码等方式可查看有关排查内容，对发现的隐患进行登记上报。 | 1 |  |  |
|  | 4.11 | 移动设备硬件要求。在爆炸性气体环境、可燃性粉尘环境使用的移动终端应满足相应的防爆等级要求。移动终端应具备拍照功能。 | 1 |  |  |
|  | 4.12 | 双重预防机制数字化系统应预留数据接口，与其他信息化系统进行数据交换，避免形成信息孤岛。（数据接口指的是信息化系统开发数据共享的接口程序，其他的信息化系统可以调用接口实现数据获取并使用） | 0.5 |  |  |
|  | 4.13 | 企业信息化系统中风险分级管控及隐患排查清单应录入完整。 | 1 |  |  |
|  | 4.14 | 企业系统中排查任务包含所有的风险管控措施。 | 0.5 |  |  |
|  | 4.15 | 企业应使用系统下达并执行排查任务。 | 1 |  |  |
|  | 4.16 | 企业应使用系统进行巡检排查，不得存在两张皮现象。 | 1 |  |  |
|  | 4.17 | 企业应使用系统记录隐患内容、整改情况、验收情况。 | 1 |  |  |
|  | 4.18 | 使用系统开展包保责任人任务排查，且包保责任人任务覆盖《危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》。（只针对构成重大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分） | 1 |  |  |
|  | 4.19 | 企业配置移动终端设备情况。 | 0.5 |  |  |
|  | 4.20 | 企业应在应急管理部“危险化学品登记综合服务系统”中录入全部的重大危险源、涉及18种重点监管工艺的装置或者其他重点场所。“危险化学品登记综合服务系统”中登记的重大危险源和其他重点场所应全部完成安全风险分析。 | 1 |  |  |
|  | 4.21 | 构成重大危险源的安全风险分析对象中管控措施数量或隐患排查内容数量去重后小于10条且管控措施类型未全部包含4种类型（工程技术、维护保养、操作行为、应急措施四类措施）。（只针对构成重大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分）。 | 1 |  |  |
|  | 4.22 | 构成重大危险源的安全风险分析对象排查任务清单中小时级任务具备1或者2小时任务。（只针对构成重大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分）。 | 1 |  |  |
|  | 4.23 | 构成重大危险源的安全风险分析对象配置任意类型包保责任人任务。 | 1 |  |  |
|  | 4.24 | 重大隐患应按期完成整改。 | 1 |  |  |
|  | 4.25 | 企业应组织使用双重预防机制数字化系统人员进行培训，并熟练使用。 | 1 |  |  |
|  | 4.26 | 数据上传覆盖安全风险分析单元数据、安全风险事件数据、安全风险管控措施数据、隐患排查任务数据、隐患排查记录、隐患信息数据、装置停用/检修记录、包保责任人履职记录。 | 1 |  |  |
|  | 4.27 | 数据上传频率，安全风险分析单元数据、安全风险事件数据、安全风险管控措施数据、隐患排查任务数据、隐患排查信息数据、装置停用/检维修记录数据更新频率：1次/天，根据修改时间增量同步。隐患排查记录数据更新频率：1次/小时。 | 1 |  |  |
|  | 4.28 | 企业系统中各类数据与政府监管系统中的数据相互匹配，抽查政府端与企业端数据。（是否增加该检查项） | 1 |  |  |
| 5.特殊作业许可与作业过程管理 | 5.1 | 企业应采用信息化技术，对动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业的申请、预约、审查、安全条件确认、许可、安全交底、监护、验收等实施全流程信息化、规范化、程序化管理。 | 1 |  |  |
|  | 5.2 | 特殊作业电子票证办理过程应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）要求，并根据企业自身管理需要生成标准化的电子作业票。 | 1 |  |  |
|  | 5.3 | 特殊作业审批人、监护人、作业人员等能够熟练使用电子作业票系统开票。 | 1 |  |  |
|  | 5.4 | 企业需保障涉及电子作业票相关岗位人员使用全覆盖，及时开展教育培训。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.5 | 系统应具备作业预约、审核、报备功能。对预约的信息进行审核和报备，未审核通过的预约作业不能进入作业许可程序。 | 1 |  |  |
|  | 5.6 | 系统应具备对作业现场环境、现场气体采样、现场防护措施准备、人员到场等实时拍照留痕功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.7 | 系统应与教育培训模块、承包商管理模块相关联，对承包商及人员基本信息、特殊作业人员资格证信息、培训信息等信息进行自动判断，确认是否具备作业人员或监护人资格，自动过滤不符合条件的人员，无证书或证书到期无法选择。 | 1 |  |  |
|  | 5.8 | 系统应与人员定位等模块相关联，审批过程应支持手写签名，系统通过人脸识别，人员定位等功能，自动判断作业位置和人员信息，确认无误后，方可进行票证的现场核查和签批工作。 | 1 |  |  |
|  | 5.9 | 系统应具备明确采样点位、环境分析次数合规性、采样分析结果符合性校验功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.10 | 系统应具备预设已知设备、区域可能存在的危险有害因素、安全措施提示功能，并与企业双重预防机制模块中风险辨识评估过程相关联。安全措施确认存在空白项的，票证无法进行下一步操作。 | 1 |  |  |
|  | 5.11 | 系统应具备针对单条安全措施落实进行拍照确认留痕的功能，移动端上传措施落实照片后电脑端可实时进行查看。 | 1 |  |  |
|  | 5.12 | 系统应具有时间判断功能：气体分析时间晚于作业时间、中断一小时未重新进行气体分析、完工验收时间超出作业票证有效时限等都无法进行下一步操作。 | 1 |  |  |
|  | 5.13 | 系统应具备安全交底清单编辑、安全教育、签字确认等功能。签字确认应包括“安全交底人”和“接受交底人”。 | 1 |  |  |
|  | 5.14 | 系统应具备提示、添加关联作业票，以及通信求助等功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.15 | 系统应实时记录所有的办票环节，严格记录作业申请、措施确认、会签审批等各个环节的确认人以及签批时间。 | 1 |  |  |
|  | 5.16 | 系统应具备实时查看特殊作业办票、审批许可流程、作业中断及恢复自动管理功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.17 | 可将系统对接固定式摄像头、移动式摄像头、现场气体检测仪等实时数据，实现作业全过程的实时监控、录像。视频保存时间至少30天。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.18 | 有条件的企业可实现视频监控画面远程传输、实时浏览功能，可利用AI识别技术自动判定是否存在人员违章作业等行为。 | 1 |  |  |
|  | 5.19 | 系统应具备监护人更换管理记录、现场监护人员和管理人员对特殊作业的监管意见记录功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.20 | 系统应具备上传作业过程检查、安全条件再确认检查等相关记录的功能，并可实现作业过程管控任务提示、提醒功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.21 | 系统应具备作业（含审批）人员角色、作业地点、检测气体库、安全措施、验收条件等全要素的数字化配置功能，并能实现根据作业实际情况实时新增相应内容的功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.22 | 系统应具备设置作业场所最高允许人数等功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.23 | 系统应内置《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）规定的安全措施条目，并具备作业环境实时添加安全措施条目的功能。 | 1 |  |  |
|  | 5.24 | 系统应具备验收归档和作业票、风险分析表、各类清单打印、储存等功能，储存时间不得低于1年。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.25 | 系统应实现作业票证的撤销、作废等功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.26 | 系统应具备办票数量，办票时效，合格率等多项统计功能，并能够按照时间、区域维度对特殊作业进行数据分析。 | 1 |  |  |
|  | 5.27 | 系统应具备对作业预警情况统计分析、作业开展趋势分析等功能，并将分析结果应用于风险辨识评估、生产计划管理、设备完整性管理等过程。 | 1 |  |  |
|  | 5.28 | 企业应配备满足使用要求数量的移动终端设备，有防爆要求的应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）规定。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.29 | 移动端应按照法律法规、标准规范及企业管理制度设置作业票证填写内容和作业许可审批流程。 | 1 |  |  |
|  | 5.30 | 移动端应具备气体分析结果与安全措施检查结果填报功能，提供人员签字与拍照记录功能，具备电子签发功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 5.31 | 移动端可具备对作业过程中对不规范行为、可能存在的作业风险进行报警、预警的功能，报警、预警信息应通过多种途径及时推送至相关值班员、安全管理人员和负责人等。 | 1 |  |  |
|  | 5.32 | 作业票数据在完成签发后、验收后即时上传；作业票附件（完成签发或验收后）即时上传； 作业票气体采样分析报警、作业票人员离场报警等报警产生后即时上传。 | 1 |  |  |
|  | 5.33 | 数据上传覆盖作业票信息、作业票附件、气体采样分析报警、作业票人员离场报警的数据。如果企业系统建成后未产生特殊作业造成无历史数据的，需现场模拟并查看监管部门的信息化系统是否可以接收数据。 | 1 |  |  |
| 6.智能巡检 | 6.1 | 企业应将智能巡检系统建设与风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设有机结合，将智能巡检系统作为落实隐患排查和隐患闭环管理的重要手段，打通智能巡检系统与双重预防机制信息化平台的数据接口，确保双重预防机制落到实处。 | 0.5 |  |  |
|  | 6.2 | 计划制定人、巡检人员能够熟练使用巡检系统开展工作。 | 1 |  |  |
|  | 6.3 | 企业需保障巡检计划制定完整，并保证巡检计划完成率。 | 1 |  |  |
|  | 6.4 | 系统应具备巡检巡查人员角色、巡检点、巡检内容等全要素的数字化配置功能，并能实现根据实际情况实时新增相应内容的功能。 | 1 |  |  |
|  | 6.5 | 系统应具备在线制定多种类型巡检计划、多类型检查频次的功能。 | 1 |  |  |
|  | 6.6 | 巡检计划应支持按时间区间和检查次数自定义检查任务的方式、支持容错时间和补检时间的设置，允许检查人员在容错时间内进行检查，在补检时间内进行补检，未到时间不能检查，超过时间显示为漏检等管理功能。 | 1 |  |  |
|  | 6.7 | 系统应具备按照设定的巡检计划自动生成巡检任务的功能，并能将任务自动下发到相关检查人员移动终端账号下。 | 1 |  |  |
|  | 6.8 | 系统应具备针对不同检查对象设置不同检查标准，针对单项检查标准可以设置检查部位、检查类别、检查方式、是否需要进行拍照、是否需要填写数据、设置自定义输入框等功能。 | 1 |  |  |
|  | 6.9 | 系统应支持针对检查方案设置提醒与报警功能，在达到报警阈值的情况下能通过APP通知、即时通信软件、短信等方式通知相关人员。 | 1 |  |  |
|  | 6.10 | 系统应具备设置巡检路线功能：主要包括巡检点布置，巡检线路绘制，维护和查看与巡检路线相关信息，配置该路线是否停检等功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 6.11 | 系统应具备巡检点配置功能：主要包括配置该巡检点是否停检，批量选择添加到指定路线，巡检点检查项目设置等功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 6.12 | 系统应具备时间策略配置功能：主要包括设置首站到点签到时间及巡检时长、配置巡检排班及岗位轮替规则等。 | 0.5 |  |  |
|  | 6.13 | 系统应具备人员身份认证功能，如人脸识别、指纹、签名、人员工卡、账号、密码等身份认证方式，确保人员身份、资质信息符合巡检计划、任务及路线要求。 | 1 |  |  |
|  | 6.14 | 系统应具备巡检点签到功能：巡检位置确认、未到位禁止录入、漏检跨检报警等。 | 0.5 |  |  |
|  | 6.15 | 系统应具备巡检清单生成功能：巡检人员完成签到后，移动端应根据巡检点信息、巡检计划、标准规范、岗位责任清单等，自动生成巡检项目清单，巡检项目清单中应包括需要读取的参数、需要检查的具体位置、需要确认的操作记录等内容。 | 1 |  |  |
|  | 6.16 | 系统应具备巡检结果上传功能：通过文字、语音、拍照、短视频方式快速上报巡检异常。针对巡检过程中发现的异常情况将自动转入到异常记录功能中，移动终端和管理后台都可以查询异常信息，当线下完成异常处理，可以在移动终端和管理后台关闭异常。不能立即关闭的异常，可以同步到双重预防控制信息化系统中，按照隐患进行处理。 | 1 |  |  |
|  | 6.17 | 系统应具备对检查结果为异常的问题进行汇总的功能，对检查过程中发现的问题，如故障、隐患、现场处理应进行闭环跟踪。 | 1 |  |  |
|  | 6.18 | 系统应支持各部门任一时间的巡检巡查任务状态和完成情况的统计分析。支持对正常、漏检、补检、预警和异常通知等的统计分析。支持按日、周、月统计巡检巡查完成度，按部门、方案、时间等维度对巡检巡查完成度的统计分析。 | 1 |  |  |
| 7.人员定位 | 7.1 | 定位装置应覆盖进入企业二道门内所有人员，包括企业正式员工、承包商人员、访客等。 | 1 |  |  |
|  | 7.2 | 系统应实时显示生产、储存、装卸等重点区域、高危场所人员的数量，实时在地图上显示人员的位置（建设3D地图，支持多楼层展现）。 | 1 |  |  |
|  | 7.3 | 可穿透查看人员详细信息。 | 1 |  |  |
|  | 7.4 | 系统存储位置信息与时间点信息，形成运动轨迹，实现人员历史轨迹查询功能。历史轨迹功能应支持多天查询，完整展示出人员活动范围。 | 1 |  |  |
|  | 7.5 | 系统应具备设置电子围栏功能，可在厂区电子地图上圈定电子围栏范围，设定围栏生效时间、限定人数等功能，对重大危险源、装卸区等重点区域进行人员限制。 | 1 |  |  |
|  | 7.6 | 系统应具备异常情况报警。报警信息应包括报警时间、报警位置、报警类型以及涉及人员等信息。报警包括但不限于以下类型： （1）超员报警。在某区域内同一时间人员人数达到系统设定人数系统应立即自动报警。（2）越界报警。人员发生离岗、串岗等情况，系统应立即自动报警。 （3）静止报警。人员在危险区域内长时间不移动，系统应立即自动报警。 （4）缺员报警。在控制室、值班室等区域内同一时间人员人数少于系统设定人数系统应立即自动报警。 （5）滞留报警。人员在危险区域内滞留时间过长，系统应立即自动报警。 （6）系统应与特殊作业全过程信息化管理系统联动，开具作业票时应可以划定作业区域，当发现作业过程中监护人员离开、非作业人员进入危险作业区域情况，系统立即自动报警。 | 1 |  |  |
|  | 7.7 | 具备推送、处置、确认功能，报警位置可在地图上即时显示。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.8 | 系统应具备一键报警求救功能，当人员在生产区域内遇到紧急情况，可通过随身携带的定位设备即时发出报警信号，救援人员可快速确定人员位置。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.9 | 系统应与企业视频监控联动，可快速调出监控画面。有条件的企业，在系统报警时可自动调出报警区域的监控画面。 | 1 |  |  |
|  | 7.10 | 系统应具备分类统计进入生产厂区或者特定区域的人员数量的功能。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.11 | 系统应具备超员等报警信息的统计功能，包括报警时间、报警信息、报警类型、报警位置、处理状态等。 | 1 |  |  |
|  | 7.12 | 系统可对进入生产厂区或装卸等特定区域的车辆及其驾驶员、押运员，参照以上功能进行管理。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.13 | 在爆炸性气体环境、可燃性粉尘环境使用的设备应满足相应的防爆等级要求。电器设备基础防护等级应与使用环境相符合。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.14 | 定位精度应根据人员管理需求和装置设施布置情况确定，一般为3-5米，延时不超过3秒。 | 0.5 |  |  |
|  | 7.15 | 企业应预留数据接口，与其他信息化系统进行数据交换，避免形成信息孤岛（需提供数据接口证明文档）。人员自动定位系统应通过数据交换，为企业智能巡检、特殊作业、隐患排查、应急管理、应急通讯、应急演练等信息化系统提供或接收人员信息、轨迹信息、报警信息等数据。 | 1 |  |  |
|  | 7.16 | 企业已建人员信息管理系统的，人员自动定位系统的人员信息应通过与已建的人员信息管理系统数据进行交换获取人员信息。 | 1 |  |  |
|  | 7.17 | 按照应急管理部《基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南》完善人员聚集风险监测预警功能 | 1 |  |  |
|  | 7.18 | 承包商人员、访客人员有定位卡片并具有发放记录的（访客发放记录可采用书面记录） | 0.5 |  |  |
|  | 7.19 | 企业系统中各类数据与政府监管系统中的数据相互匹配。人员基本信息数据修改后实时上传监管端；人员实时定位数据、人员定位报警数据实时上传。 | 1 |  |  |

企业智能化管控平台验收表（第二部分）

| 项目 | 序号 | 验收内容 | 分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.工艺生产报警优化管理系统 | 8.1 | 系统应具备在全面摸排分析企业所有报警点位、建立并内置报警有关数据设置台账的基础上，通过OPC等数据访问接口自动采集并汇聚企业生产过程相关实时数据和报警事件信息功能。 | 2 |  |  |
|  | 8.2 | 具备将报警事件解析为报警点位、报警开始、报警确认、报警结束、报警类型、报警装置或设备名称等信息并整合为完整的报警记录功能，形成报警主数据库。 | 2 |  |  |
|  | 8.3 | 系统应具备报警数据多维度分析评估功能，多维度统计分析内容包括但不限于报警次数分析、报警时长分析、报警泛滥分析、报警类型分析、报警优先级分析、时序报警分析、因果报警分析、抖动报警分析、联锁报警统计、TopN报警分析等。 | 2 |  |  |
|  | 8.4 | 系统应支持重要报警事件跟踪管理，利用移动端APP和手机短信等实现分级推送功能。 | 1 |  |  |
|  | 8.5 | 系统应提供无效滋扰报警消除策略，支持历史报警信息分析功能、在线报警设置台账变更与报警剔除审批功能，实现报警优化管理。 | 2 |  |  |
|  | 8.6 | 系统应具备报警关键绩效指标（KPI）绩效指标评估功能，满足不同职级、不同岗位人员的绩效评估，支持按装置、单元、班组等不同级别的分析与考核，反映企业报警管理及处置水平情况。 | 2 |  |  |
| 9.自动化过程控制优化系统 | 9.1 | 自动化过程控制优化系统应实现与常规控制系统（DCS、PLC、SCADA、FCS）、实时数据库、实验室信息管理系统（LIMS）、数据平台、制造执行系统（MES）等的对接，实现运行指标监控、决策调度和优化控制的一体化。 | 2 |  |  |
|  | 9.2 | 支持工艺流程模拟、离线在线整定、机理－数据融合建模、软测量、多变量预测等控制方法及策略。系统应满足相关安全防护要求，具备权限管理、安全隔离、多重验证、异常监测、故障切换等功能。 | 2 |  |  |
|  | 9.3 | 操作配置界面，系统应具备图形化组态工具和操作界面，支持高级语言编程，通过模块调用或二次开发等方式，配置各种智能控制策略、复杂控制逻辑、事件型干扰处理规则和设备性能监控参数等。 | 2 |  |  |
|  | 9.4 | PID回路性能优化功能模块，系统应具备下列功能：回路监控组态、控制性能监控、回路故障诊断、离线整定、在线整定、评估报表等功能。 | 2 |  |  |
|  | 9.5 | 先进过程控制功能模块，系统应具备下列功能：辨识建模、软测量建模与在线测量、控制器组态与仿真、多变量预测控制器、运行监控器。 | 2 |  |  |
|  | 9.6 | 实时优化功能模块，系统应具备下列功能：过程建模、模型校正、离线仿真、在线优化。 | 2 |  |  |
|  | 9.7 | 系统应具有良好的开放性和整合能力，提供多种方式与第三方软件交互，支持OLE\API\OPCUA\Modbus等接口。 | 2 |  |  |
| 10.设备完整性管理与预测性维修系统 | 10.1 | 设备完整性管理与预测性维修系统应具备设备基础信息管理、在线监测、全生命周期管控、绩效管理等功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.2 | 系统应实现对设备全生命周期产生信息在设备台账库的集成，含设备树、设备基础信息、专业信息、分类信息、参数信息、附加信息、备品备件、关联附件、各类周期计划、可靠性分析等的在线添加、编辑、查阅、删除，能够将设备从前期管理、使用维护、设备修理、更新改造到设备处置整个生命周期的相关文档资料、图纸图片等信息进行汇总存储，方便维护查询。 | 2 |  |  |
|  | 10.3 | 系统支持电子台账维护、查询、统计分析、预报警提醒、工单自动生成、导入导出等功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.4 | 系统应内置设备分类分级方法，采用量化的关键性评价指标确定设备分类分级，并能够根据设备级别确定管理内容的详略程度，合理配置资源，明确管理权限。 | 2 |  |  |
|  | 10.5 | 系统应根据动、静、电、仪等不同专业类型设备设施建立应用功能界面，将同专业同类型设备信息进行汇总展示，并关联设备运行维护管理、检维修管理、设备报废管理、润滑管理、防泄漏管理、防腐蚀管理、检验检测管理、特种设备管理等相关信息，将各相关专业数据集成展示。 | 2 |  |  |
|  | 10.6 | 系统应根据设备监测需求，基于腐蚀在线监测、工艺防腐蚀分析、机组状态在线监测、机泵群状态在线监测、电涡流腐蚀监测、超声导波腐蚀监测、润滑油品质分析、泄漏管理、长输管线阴极保护、水冷器牺牲阳极、DCS/SIS在线点检、电力线路温度遥测、电机电流过负荷预警等相关技术，实现设备相关数据的采集，记录设备产生的故障模式及其对安全生产造成的影响，并按照故障模式的严重程度给予警示并生成相应处置措施。 | 2 |  |  |
|  | 10.7 | 设备全生命周期管理模块应以构建的设备数据库为基础，结合企业的设备完整性管理体系，包括但不限于设备前期管理、运行周期管理、维保管理、巡检、检维修管理、报废管理等功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.8 | 设备前期管理，系统可实现设备选型、采购、安装标准化、规范化、流程化管理。 | 1 |  |  |
|  | 10.9 | 设备运行周期管理。系统应实现设备启停管理，记录、统计设备运行时长，减少或避免非计划启停，提高设备使用寿命。 | 2 |  |  |
|  | 10.10 | 设备维保管理。系统应具备维保在线记录、维保提醒等功能，使设备常年处于最佳技术状态。 | 1 |  |  |
|  | 10.11 | 设备检维修管理。系统应具备设备故障报修或设备检修工单申报功能，并可对实际进度与计划进度进行实时监测对比纠偏，工单处理流程完成后自动关联工单档案，与设备首页数据展示关联，实现设备“异常故障－报修－检修－隐患消除”闭环管理。 | 2 |  |  |
|  | 10.12 | 设备报废管理。系统可实现对不能满足标准要求、工艺要求、质量要求、老化、性能落后、耗能高、效率低的设备进行报废处置管理。 | 1 |  |  |
|  | 10.13 | 备品备件管理。系统可实现备品备件领用申请，实时监测设备备件入出库，库存数量自动更新，具备备件高低储预警管理和溯源查询功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.14 | 系统应能根据设备基础信息、历史检维修记录等，生成相应的年度预防性维修计划，并具备年度预防性维修在线查询、审批等功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.15 | 系统实现年度预防性维修计划自动分解生成月度预防性维修计划，结合实际生产情况进行计划调整，对于临时计划可以手工增加，报相关管理人员审批后执行。系统具备月度预防性维修计划、审批、下发等功能。 | 2 |  |  |
|  | 10.16 | 系统具备在线填报维修记录、责任人验收审批及维修工单结果评价等功能，实现维修工单的闭环管理。 | 1 |  |  |
|  | 10.17 | 系统实现预防性维修计划执行提醒、报警等功能，支持查看、统计、分析执行情况，自动生成下一年度预防性维修计划。 | 2 |  |  |
|  | 10.18 | 系统应基于大数据分析技术，建立设备腐蚀等检测数据与设备剩余使用寿命的预测模型，支持根据检验检测结果，动态优化设备预防性维修周期和备品备件量。 | 2 |  |  |
|  | 10.19 | 系统应通过先进的预测性维修与故障诊断技术、可靠性评估与预测技术等判断设备的状态，识别故障的早期征兆，对故障部位及其严重程度生成故障预判，并根据诊断预知结果，生成检维修建议措施。 | 2 |  |  |
|  | 10.20 | 为保障设备的安全稳定运转，保持其技术状况完好并不断改善，通过各项KPI指标合理计算企业内设备使用生产情况。（完好率、故障率、投用率、密封点泄漏率、特种设备取证率、强检设备检定率、计划执行率）。 | 2 |  |  |
| 11.培训管理系统 | 11.1 | 培训管理系统应实现培训档案、人员资质分类、培训内容、培训过程记录与考核、培训效果评价与积分等管理功能，应与企业现有和拟建的安全培训空间实现有效融合。 | 2 |  |  |
|  | 11.2 | 支持培训过程记录留痕并形成培训档案，实现员工一人一档；支持企业结合自身实际，分级分类建立员工安全培训矩阵，实施个性化安全培训；支持通过信息化、智能化手段对企业各类培训进行综合统计分析和研判提醒。 | 2 |  |  |
|  | 11.3 | 系统应具备培训档案管理功能，通过培训过程留痕，实现培训档案规范化。培训过程档案包括培训内容、培训机构、培训地点、培训时间、授课人、培训方式、考核方式和考核结果等信息。 | 1 |  |  |
|  | 11.4 | 系统应具备人员资质分类管理功能，对企业人员资质进行精细化管理，保障人员资质合规化。 | 1 |  |  |
|  | 11.5 | 系统应通过培训内容管理功能，分级分类建立不同岗位的安全培训内容，实现培训内容针对化。 | 2 |  |  |
|  | 11.6 | 系统应具备培训过程记录与考核管理功能，通过对培训学时、频次和考核结果的标准化设置，实现对各类培训人员的提醒和监督，确保培训计划有效落实。 | 2 |  |  |
|  | 11.7 | 系统应具备试卷管理、试题管理、考试计划管理、自动判卷、人工阅卷、成绩输出、文库管理、线下考试成绩上传、防作弊等功能。 | 2 |  |  |
|  | 11.8 | 系统应具备培训效果评价功能，培训实施后，教师和学员可在移动端（APP）或电脑端（PC）对培训效果开展双向评价。 | 2 |  |  |
|  | 11.9 | 系统应具备积分管理功能，根据员工的培训学习考核情况进行积分管理，积分应包含固定积分、培训积分、考试积分等类型。 | 1 |  |  |
| 12.承包商管理系统 | 12.1 | 承包商管理系统应实现承包商信息管理、准入管理、入厂管理、开工准备、现场管理、作业监控、考核评价、续用与退出、黑名单管理等全流程信息化、规范化动态管理。 | 2 |  |  |
|  | 12.2 | 系统应建立承包商档案数据库，包括但不限于基本信息（承包商资质、类似业绩、合同、安全协议、安全管理制度等）、项目管理信息（项目编号、项目名称、项目规模及内容、备案机关、项目状态、项目负责人、项目阶段、项目起止时间、项目验收评价、合同协议编号等）、人员及工器具信息（人员身份信息、人员从业证书、施工机械、工器具、配件、个人防护装备、设备设施检验检测信息、物料等）、事故事件信息（事故类型、等级、发生的时间、地点、造成的人员和财产损失、事故原因分析、处理过程、事故评估报告等）。 | 2 |  |  |
|  | 12.3 | 系统应实现承包商准入流程管理。实现对投标的黑名单企业进行自动提醒。系统应支持承包商在线提交企业资质、人员信息、类似业绩及其他相关准入资料，实现不同类型承包商准入资料审查流程，支持在线配置审查流程及规则，安全关键证照材料缺失自动核验。系统应支持对已提交资料进行综合评价，为承包商选择提供辅助决策。对于已签约的承包商，应上传项目承包合同、安全生产管理协议等，系统应将上述信息自动纳入承包商档案进行管理。 | 2 |  |  |
|  | 12.4 | 承包商入厂管理，系统应具备以下功能或模块：入厂申请与审批、入厂安全教育、门禁系统联动、人员、车辆定位系统联动。 | 2 |  |  |
|  | 12.5 | 开工审查功能，系统应支持审查意见、检查图片录入，满足现场审查需要。 | 1 |  |  |
|  | 12.6 | 系统应实现为承包商作业人员线上推送安全技术交底信息，并支持移动端查看，签字确认回传，确保其安全技术交底内容掌握到位。 | 2 |  |  |
|  | 12.7 | 系统应实现工程建设、检维修作业、专业服务承包商现场活动的安全管控，对接人员及车辆定位系统，监控承包商人员、车辆的活动轨迹和状态；对接视频监控系统，实时调阅承包商现场作业视频画面。 | 2 |  |  |
|  | 12.8 | 系统应与特殊作业许可与作业过程管理系统对接，实现承包商电子作业票办理、作业过程查看、监控与预警。对承包商违章进行记录，因违章作业导致安全生产事故的，应同时记入承包商事故档案。 | 2 |  |  |
|  | 12.9 | 系统应支持承包商作业界面管理，包括临时用电、用气、用水、物料堆放、工器具使用等行为的风险辨识、安全措施制定和审批。系统应实现企业安全风险、应急措施、逃生路线、现场应急物资位置等应急管理信息电子化，并支持移动端查看。 | 2 |  |  |
|  | 12.10 | 系统应实现承包商作业验收功能，包括填报验收记录及验收评价、上传现场照片、签字确认等。 | 1 |  |  |
|  | 12.11 | 系统应具备承包商停复工管理功能，支持企业发送停工指令、承包商在线提报停复工申请；支持对停工原因进行分类、查询、统计分析等，复工申请应至少包含停工原因、停工整改情况、人员再教育情况及其他需提交的书面证明材料等。 | 2 |  |  |
|  | 12.12 | 系统应实现自动统计承包商事故、安全生产事件、违章作业记录、资质到期报警等信息并计入业绩评价，并预置各类安全业绩评价流程及周期，支持评价规则和标准的在线配置。 | 1 |  |  |
|  | 12.13 | 系统应建立黑名单数据库，将经确认的不具备继续服务条件的承包商和人员纳入其中。 | 1 |  |  |
|  | 12.14 | 系统应支持与特殊作业许可与作业过程管理、双重预防机制、教育培训、人员及车辆定位、视频监控、门禁等系统的数据互联互通。系统应满足地方各级安全监管信息化平台数据对接要求。 | 2 |  |  |

附  录  B

企业智能化管控平台验收核查表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属区域 |  | 企业自行验收时间 |  |
| 验收核查人员 |  | 验收核查时间 |  |
| 核查意见 | 人员签名： 年 月 日 |  |  |
| 不符合项及整改建议 |  |  |  |
| 区应急局结论 | 盖 章 年 月 日 |  |  |
| - 核查意见填写核查人员发现的主要问题，下达是否通过核查的结论； - 区应急局结论填写是否通过核查验收，对未通过核查的企业要明确已采取的措施。 |  |  |  |